Przedmiar robót

na przebudowę ulicy Leśnej w Janowicach Wielkich

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty przygotowawcze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 D-01.01.01 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-020-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim | km | 0,40 |
| 2 D-01.02.01 | wg nakładów rzeczowych KSNR 10102-01-052 | Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych,powyżej 60 % powierzchni | ha | 0,001 |
| 3 D-06.03.01 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61301-060-050 | Mechaniczne plantowanie poboczy,grubość ścinania 20 cm | m2 | 600,00 |
| 4 D-04.04 | wg nakładów rzeczowych KSNR 60107-02-060 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym,grubość warstwy ponad 10 cm | m3 | 191,00 |

2. Oporniki betonowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 D-08.01.01 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-31I0401-04-040 | Rowki pod oporniki. Kategoria gruntu III-IV | m | 810,00 |
| 6 D-08.01.01 | wg nakładów rzeczowych KSNR 60403-03-040 | Oporniki betonowe wtopione 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej | m | 810,00 |

3. Nawierzchnia

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 D-04.03.01 | wg nakładów rzeczowych KSNR 61005-04-050 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych | m2 | 1 590,00 |
| 8 D-04.03.01 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | m2 | 1 590,00 |
| 9 D-05.03.05 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01030-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca,sr. 100 kg/m2..Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t | m2 | 1 590,00 |
| 10 D-04.03.01 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | m2 | 1 590,00 |
| 11 D-05.03.05 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t | m2 | 1 590,00 |

4. Roboty wykończeniowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 D-06.03.01 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60204-030-050 | Dolna warstwa przy nawierzchniach z niesortu ,grubość warstwy po uwałowaniu śr. 15 cm | m2 | 190,00 |