OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu ul Leśnej w  Janowicach Wielkich

  - Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.

  - Zakres opracowania.

Opracowany projekt obejmuje remont ulicy Leśnej w Janowicach Wielkich polegającą na zmianie nawierzchni.

  - Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa obsługi komunikacyjnej mieszkańców budynków położonych przy tej ulicy.

  - Zagospodarowanie terenu – stan istniejący.

Obecna droga prowadząca do kilku gospodarstw posiada nawierzchnię częściowo utwardzoną kamieniem łamanym. Jezdnia posiada szerokość zmienną od 2,8 do 4,0 m i jest mocno zniszczona i zanieczyszczona, a pobocza zarośnięte chwastami oraz samosiejkami i wyniesione ponad jezdnie.

  - Zagospodarowanie terenu – stan projektowany.

Projekt przebudowy drogi przewiduje utwardzenie jezdni i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ograniczonej zatopionymi krawężnikami /prostymi bez ścięcia/ betonowymi.

    - Roboty zasadnicze polegają na:

- Ścięciu poboczy,

- oczyszczeniu istniejącej podbudowy,

- ułożeniu krawężników /oporników/,

- uzupełnieniu i wyrównaniu podbudowy,

- ułożeniu nawierzchni.

    - Profil podłużny.

Niweletę projektowanej do remontu ulicy dowiązano do niwelety istniejących dróg gminnych i zjazdów. Zostanie ona podwyższona o ok. 18 cm.

Przekrój poprzeczny

W projekcie założono profilowanie poprzeczne jezdni  tak, aby nawierzchnia osiągnęła spadek jednostronny o wartości  2,00 % .

    - Odwodnienie.

Odwodnienie całego odcinka realizowane będzie powierzchniowo poprzez zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne. Woda opadowa z jezdni odprowadzana będzie na przyległy teren.

    - Przekrój konstrukcyjny.

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjęto zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

PROJEKTOWANE PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8, gr. 4 cm.

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 w ilości śr. 100kg/m2,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm śr. gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie.

W celu uniknięcia łamania się krawędzi jezdni i oddzielenia jezdni od pobocza, na całej długości projektuje się oporniki betonowe.

Opracował: