SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie…………………………………………………………………………. 2

2. Cele i zadania „Programu” ……………………………………………………………3

3. Czym jest azbest? …………………………………………………………………....... 4

4. Obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące azbestu oraz ochrony przed jego

szkodliwością …………………………………………………………………………... 7

4.1. Regulacje ustawowe …………………………………………………………………. 7

4.2. Akty wykonawcze …………………………………………………………………... 10

5. Postępowanie z odpadami zawierającymi azbest …………………………...……… 14

5.1. Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości ………….. 15

5.2. Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu

wyrobów zawierających azbest ………………………………………………….… 15

5.3. Odpowiedzialność ………………………………………………………………….. 17

6. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie

Gminy Janowice Wielkie………………………………………………………...…… 17

6.1. Określenie szacunkowej ilości azbestu …………………………………….……… 17

6.2. Finansowe aspekty realizacji programu ……………………………………….…. 19

7. Założenia programu ……………………………………………………………...…... 20

8. Harmonogram rzeczowy realizacji programu ……………………………...……… 25

9. Instalacje unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie

województwa dolnośląskiego ……………………………………………………….   26

10. Wyroby zawierające azbest z terenu gminy Janowice Wielkie w porównaniu z          innymi gminami powiatu jeleniogórskiego …………………………………..…..   27

Załącznik Nr 1 …………………………………………………………………………   30

Załącznik Nr 2 ………………………………………………………………………….  35

Załącznik Nr 3 ………………………………………………………………………….  37

Załącznik Nr 4 ………………………………………………………………………….  40

Załącznik Nr 5 ………………………………………………………………………….  42

1. Wprowadzenie

Dnia 19 czerwca 1997 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Rezolucję w sprawie wycofania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), której efektem było powstanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program został przyjęty 14 maja 2002 r., a jego zadaniem jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z tym programem przyjmuje się oczyszczenie terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów azbestowych do końca 2032 r. Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie.

Ponadto program ten przewiduje:

- opracowywanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest na poziomie     wojewódzkim, powiatowym i gminnym;

- rozpowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest,

- monitoring powietrza w szczególnie zagrożonych miejscach publicznych oraz oczyszczenie  takich miejsc.

W celu realizacji zadań przewidzianych w "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski", niezbędnym jest zaangażowanie administracji publicznej i różnych instytucji działających na szczeblu centralnym, wojewódzkim i lokalnym.

Gminy zobligowane są do:

- uwzględniania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach       gospodarki odpadami,

- współpracy z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

- przygotowywania wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego     narażenia na ekspozycję azbestu,

- przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań programu.

Azbest jest nazwą ogólną obejmującą włókniste minerały z grupy serpentynów amfiboli. Nazwa ta wywodzi się od greckiego słowa „asbestyos” i oznaczającego nie wygasający lub niezniszczalny. Starożytni Grecy stosowali go bowiem do wyrobu knotów w lampach oliwnych. Surowcem powszechnie stosowanym stał się dopiero w XX wieku.

Dzięki od dawna znanej i cenionej odporności na wysoką temperaturę, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących a także elastyczność trzy minerały azbestowe zyskały

popularność i szerokie zastosowanie w gospodarce światowej. Są to: najbardziej rozpowszechniony chryzotyl (azbest biały), w mniejszym stopniu wykorzystywany krokidolit

(azbest niebieski) i jeszcze rzadziej stosowany amosyt (azbest brązowy).

Największa ilość tego surowca (około 85% całkowitego zużycia) wykorzystywana była w produkcji materiałów budowlanych, przede wszystkim do wytwarzania dachowych i elewacyjnych płyt azbestowo-cementowych. Stosowany był na dużą skalę do połowy lat osiemdziesiątych, czyli do momentu udowodnienia szkodliwego oddziaływania tego materiału na zdrowie ludzi. Dlatego produkcja oraz stosowanie wyrobów zawierających azbest zostały zakazane co reguluje ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).

Szacunkowo na terenie Polski znajduje się około 15 milionów ton wyrobów zawierających

azbest, które powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku.

W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji:

· pokryć dachów: eternit falisty i płaski,

· rur do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,

· płyt elewacyjnych i balkonowych,

· różnych typów izolacji cieplnej, bojlerów, kotłów, przewodów centralnego ogrzewania,

· sprzęgieł i hamulców do wind,

· ognioodpornych koców azbestowych.

2. Cele i zadania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających

azbest z terenu Gminy Janowice Wielkie”

Głównym celem „Programu” jest przygotowanie planu oczyszczania terenu Gminy Janowice Wielkie z wyrobów zawierających azbest poprzez ich demontaż i unieszkodliwienie do końca 2030 r., co doprowadzi do wyeliminowania szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez przyjęcie następujących zadań:

- inwentaryzację i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących  wyrobów zawierających       azbest, uaktualnianą corocznie,

-  edukację mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących      postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania     i unieszkodliwiania,

-  podjęcie działań w celu pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na    realizację Programu, pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym, wspólnotom  mieszkaniowym, innym posiadaczom zasobów mieszkaniowych oraz przedsiębiorcom na wymianę pokryć dachowych oraz płyt elewacyjnych z azbestu,

przeznaczenie części środków finansowych z budżetu gminy na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przez właścicieli budynków,

- usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej oraz innych    będących własnością Gminy Janowice Wielkie,

-  wymiana rur wodociągowych z azbestu,

-  niedopuszczenie do powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest,

-  monitoring i ocena realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest     z terenu Gminy Janowice Wielkie.

3. Czym jest azbest?

Nazwa azbest odnosi się do sześciu minerałów włóknistych z grupy serpentynów (chryzotyl)

i amfiboli (krokidolit, amosyt termolit, aktynolit i antofilit). Skład chemiczny chryzotylu jest jednolity, natomiast skład chemiczny i właściwości fizyczne amfiboli są bardzo zróżnicowane. Rozdrabnianie włókien chryzotylowych może prowadzić do uzyskania oddzielnych pojedynczych włókien, podczas gdy rozdrabnianie amfiboli może zachodzić wzdłuż określonej płaszczyzny krystalograficznej włókna. Mechanizmy  rozdrabniania amfiboli są ważne ze względu na działanie biologiczne, gdyż wpływają na liczbę cząstek, ich powierzchnię właściwą i ogólną respirabilność, co jest szczególnie istotne w przypadku włókien krokidolitowych, które są najbardziej szkodliwą odmianą  azbestu.

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, przyjmując jako kryterium zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu.

Klasa I - wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niS 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie” (słabo spoiste) zawierające powyżej 20% azbestu i małą ilość lepiszcza. Wyroby te  łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien  azbestu do otoczenia stwarzając poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Najczęściej  stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu takie jak, koce gaśnicze, szczeliwa  plecione, tektury uszczelkowe oraz materiały i wykładziny cierne.

Klasa II - wyroby o gęstości objętościowej większej niż 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde” zawierające poniżej 20% azbestu. Włókna azbestowe w tych wyrobach są mocno związane i nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia materiału w stosunkowo

niewielkiej ilości przedostają się do otoczenia. Wyroby „twarde” są odporne na destrukcję,

a duże niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia zdrowia ludzkiego występuje przy ich obróbce mechanicznej (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie  w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych.

Do tej klasy wyrobów zaliczane są między innymi:

- powszechnie stosowane płyty azbestowo-cementowe faliste,

- płyty "karo",

- płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym,

- rury służące do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych.

Azbest znalazł bardzo szerokie zastosowanie w różnego rodzaju technologiach  przemysłowych, budownictwie, energetyce, transporcie w postaci ponad 3000 wyrobów.

3.1. Azbest w Polsce

W Polsce azbest w postaci naturalnej występuje w niewielkich ilościach (materiały zawierające serpentynity wydobywane były m. in. Przez Kopalnie Odkrywkowych Surowców Drogowych we Wrocławiu, złoże w Nasławicach). Ze względu na powszechne zapotrzebowanie konieczny był import azbestu, głównie z obszarów byłego Związku Radzieckiego i Kanady. Wykorzystywany był głównie do produkcji wyrobów cementowo-azbestowych. Na terenie naszego Kraju znajduje się, jak oszacowano, ok 15,5 mln ton wyrobów zawierających azbest.

W Polsce największe ilości azbestu zużywano w różnych procesach produkcyjnych w latach

70-tych - około 100 tys. Mg rocznie, natomiast w latach 80-tych ilość zużywanych wyrobów

zmniejszyła się do około 60 tys. Mg, a na początku lat 90-tych do 30 tys. Mg.

Budownictwo

Najwięcej wyrobów azbestowych wykorzystano w budownictwie i do produkcji materiałów

budowlanych - około 85% z całości wytworzonych wyrobów.

Z szacunkowych ocen wynika, że w Polsce na dachach i fasadach budynków znajduje się  obecnie ok. 1,35 miliarda m2  płyt azbestowo-cementowych co daje blisko 15 mln ton.

Innym rodzajem wyrobów azbestowych stosowanych w budownictwie zarówno mieszkalnym

jak i przemysłowym są rury azbestowo-cementowe, których ilość szacuje się na około 600  tys. ton.

Z danych przytaczanych w "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

stosowanych na terytorium Polski" wynika, że największe nagromadzenie wyrobów  zawierających azbest występuje w województwie mazowieckim i lubelskim (powyżej 2 mln  ton) natomiast najmniejsze w województwach opolskim i lubuskim (poniżej 0,5 mln ton).

Energetyka

W przemyśle energetycznym wyroby zawierające azbest szacuje się na około 300 tyś ton

a stosowano je w:

- kominach o dużej wysokości (dylatacje wypełnione sznurem azbestowym),

- chłodniach kominowych (płyty azbestowo-cementowe w zraszalnikach i w obudowie

wewnętrznej chłodni),

- chłodniach wentylatorowych w obudowie wewnętrznej chłodni oraz w   rurach  odprowadzających parę,

- zraszalnikach itp. (w formie izolacji cieplnej ze sznura azbestowego),

- w izolacjach tras ciepłowniczych (jako płaszcze azbestowo-cementowe lub azbestowo-gipsowe).

Transport

Azbest stosowano do termoizolacji i izolacji elektrycznych urządzeń grzewczych w elektrowozach, tramwajach, wagonach kolejowych jako: maty azbestowe w grzejnikach i tablicach rozdzielni elektrycznych, w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych,

w uszczelkach pod głowicę, elementach kolektorów wydechowych oraz elementach ciernych

- sprzęgłach i hamulcach. Powszechnie stosowano azbest również w przemyśle lotniczym i stoczniowym, np. na statkach, szczególnie w miejscach narażonych na ogień.

Przemysł chemiczny

Z azbestu wykonane są przepony stosowane w elektrolitycznej produkcji chloru oraz azbest

występuje w hutach szkła (np. w wałach ciągnących).  Azbest stwarza zagrożenie dla życia ludzkiego w momencie gdy dojdzie do korozji  lub uszkodzenia wyrobów zawierających azbest poprzez łamanie, kruszenie, cięcie czy  szlifowanie. Wówczas uwalniane są do powietrza włókna azbestu, które poprzez układ  oddechowy przedostają się do płuc przyczyniając się do następujących chorób: pylicy płuc  (azbestozy), raka płuca i znacznie rzadziej międzybłoniaka. Możliwe są także nowotwory  o innej lokalizacji. Dla pylicy płuc i raka płuca udowodniono zależność między skutkiem  zdrowotnym a dawką kumulowaną pyłu; w przypadku obydwu schorzeń udowodniono wzrost  ryzyka u nałogowych palaczy tytoniu.  Zachorować mogą osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu na rodzaj  wykonywanej pracy oraz osoby narażone na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych  o małym stężeniu ale też osoby narażone na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o dużym  stężeniu włókien azbestowych.

Narażenie zawodowe na azbest może w Polsce występować:

– w zakładach, które uzyskały tymczasową zgodę na produkcję wyrobów zawierających

azbest, określaną corocznie w drodze rozporządzenia ministra gospodarki,

– podczas usuwania lub zabezpieczania wyrobów zawierających azbest w wielu gałęziach

przemysłowych, w tym w budownictwie, w stoczniach, w przemyśle    maszynowym, samochodowym, hutniczym, itd.

Brak danych o minimalnej ilości azbestu, która wywołuje choroby ale wiadomo,  że im więcej włókien azbestu wdychanych jest do układu oddechowego, a tym większe jest  ryzyko choroby. Objawy chorobowe w postaci bólu w klatce piersiowej, silnego kaszlu, i duszności mogą występować nawet po 30 latach od momentu kontaktu z pyłem  azbestowym.

4. Obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące azbestu oraz ochrony

przed jego szkodliwością

Azbest ze względu na swoje właściwości należy do substancji stwarzających szczególne

zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Substancja ta powinna podlegać sukcesywnej

eliminacji. Poniżej przytoczono obowiązujące ustawy i rozporządzenia dotyczące azbestu

i usuwania wyrobów zawierających azbest.

4. 1. Regulacje ustawowe

4.1.1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających           azbest (tekst jednolity Dz. U. Nr 3/2004, poz. 20 z późn. zm.).

Ustawa zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów  zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem  i wyrobami go zawierającymi. Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo cementowych  została zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998 r.,  a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Wyjątkiem są wyroby  zawierające azbest dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar  celny spośród wyrobów określonych w załączniku nr do ustawy, który corocznie jest  określany przez właściwego ministra do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia.

Ustawa praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających azbest  na terenie Polski oraz uporządkowała zagadnienia związane z opieką zdrowotną  pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem. Jednak pozostał problem  systematycznego i zorganizowanego usuwania zużytych wyrobów zawierających  azbest w sposób niezagrażający życiu ludzi oraz zanieczyszczeniu środowiska.

4.1.2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r.  Dz. U. Nr           39, poz. 251).

Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę  życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego  rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich  negatywnemu oddziaływaniu na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania  odpadów (art. 1 ustawy). Ustawa reguluje całokształt spraw administracyjnych,  związanych z postępowaniem przy zbieraniu, transporcie, odzysku  i unieszkodliwianiu, w tym składowaniu odpadów oraz wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących składowisk odpadów. W ustawie określone są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.

Ustawa nakłada również konieczność sporządzenia krajowych, wojewódzkich,  powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami.

4.1.3 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2006 r.          Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów,

z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:

1) zasady ustalania:

a) warunków ochrony zasobów środowiska,

b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska,

c) kosztów korzystania ze środowiska,

2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

3) udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,

4) obowiązki organów administracji,

5) odpowiedzialność i sankcje.

Azbest zgodnie z art. 160 Prawa ochrony środowiska należy do substancji  stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancje te powinny podlegać  sukcesywnej eliminacji zgodnie z art. 162 ustawy. Występowanie substancji  zawierających azbest powinno zostać udokumentowane, a informacje o rodzaju, ilości  i miejsca występowania powinny być przekazane do wojewody, wójta, burmistrza lub  prezydenta miasta zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi do prawa ochrony  środowiska.

4.1.4.  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo            ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z            2001 r. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.).

Ustawa w art. 10 ust. 4 stanowi, że wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, których częścią są plany gospodarki odpadami, mają być  uchwalone przez odpowiednie organy:

- programy wojewódzkie – uchwalane przez sejmiki województw,

- programy powiatowe – uchwalane przez rady powiatów,

- programy gminne – uchwalane przez rady gmin.

Art. 54 ustawy odnosi się do zapisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie  stosowania wyrobów zawierających azbest. Ustawa określa, iż minister właściwy  do spraw gospodarki, do określania w drodze rozporządzenia w porozumieniu  z ministerstwem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw  transportu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska – sposobów i warunków  bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

4.1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr           156, poz. 1118, z późn. zm.).

W art. 30 ust. 7 stanowi, iż właściwy organ może nałożyć w drodze decyzji,  obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót  budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć  ustalenia miejscowego planu zagospodarowania lub spowodować:

- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

4.1.6.  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym            towarów  niebezpiecznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.).

Ustawa określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania  w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz właściwe organy do sprawowania nadzoru i kontroli w tych  sprawach. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy  Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów  niebezpiecznych ADR (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1481). Przepisy  wymienionej umowy oraz ustawy określają warunki załadunku i wyładunku oraz  przewozu towarów niebezpiecznych, zaopatrzenia pojazdów w świadectwo  dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez  upoważnioną stację kontroli pojazdów oraz przeszkolenia kierowców w zakresie  przewozu towarów niebezpiecznych.  Przepisy te odnoszą się zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o odpadach, do transportu  odpadów niebezpiecznych.

4.2 Akty wykonawcze

4.2.1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia

2 kwietnia 2004 r. w sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania          wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649)

W rozporządzeniu określone są;

- sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest,

- obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu  i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

- warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest do miejsc ich składowania,

- wymagania jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest.

4.2.2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w           sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla           zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.)

W rozporządzeniu ustalono wartość najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych  i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Obowiązujące wartości NDS dla pyłów zawierających azbest:

- pył całkowity – 0,5 mg/m3

- włókna respirabilne – 0,1 włókien/cm3

4.2.3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości           odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1 poz. 12).

Rozporządzenie określa wartości odniesienia, wyrażone jako poziomy substancji  w powietrzu, zróżnicowane dla poziomu kraju, obszarów ochrony uzdrowiskowej i obszarów parków narodowych. Podano warunki, w jakich ustala się wartości odniesienia, takie jak temperatura i ciśnienie, numeryczne oznaczenie substancji pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację, okresy, dla których uśrednione są wartości odniesienia, warunki uznawania wartości odniesienia za dotrzymane oraz referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu. Dla azbestu wartość odniesienia w powietrzu dla terenu całego kraju, uśredniona do jednej godziny wynosi 2350 włókien/m3 a uśredniona dla roku kalendarzowego

– 250 włókien/m3.

4.2.4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  23             października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i             przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i przemieszczania i oczyszczania

instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U.

z 2003 r. Nr 192, poz. 1876)

Rozporządzenie określa:

- wymagania w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu lub wyrobów zawierających azbest oraz oznaczenia miejsc i występowania;

- wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby  zawierające azbest;

- wymagania techniczne, jakie należy spełnić przy wykorzystywaniu i przemieszczaniu oraz przy wykorzystywaniu i oczyszczaniu instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby  zawierające azbest;

- sposób oznaczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest oraz pomieszczeń, w których się one znajdują;

- sposób inwentaryzowania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest, w miejscach ich wykorzystywania;

- terminy przedkładania odpowiednio wojewodzie albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacje o:

- rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzystywanych wyrobów zawierających              azbest,

- instalacjach i urządzeniach, w których był lub jest wykorzystywany azbest  lub               wyroby zawierające azbest,

-  czasie i sposobie usuwania azbestu lub wyrobów zawierających azbest,

-  czasie i sposobie zastąpienia azbestu i wyrobów zawierających azbest                innymi substancjami i wyrobami, mniej szkodliwymi dla środowiska,

- formę i układ przedkładania powyższych informacji,

- przypadki i terminy, w których powinny być oczyszczone instalacje lub urządzenia, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby  zawierające azbest.

Rozporządzenie dopuszcza wykorzystanie azbestu lub wyrobów zawierających  azbest w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach, nie dłużej niż do dnia  31 grudnia 2032 r.

4.2.5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października   2005 r. w            sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu  i usuwaniu            wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego            użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824).

Rozporządzenie to określa obowiązki pracodawcy zatrudniające pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Pracodawca zobowiązany jest stosować  środki ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem pyłu zawierającego  azbest, kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu   i ograniczać jego stężenie w powietrzu co najmniej do wartości najwyższego  dopuszczalnego stężenia w sposób określony w przepisach dotyczących badań  i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Wszyscy  zatrudnieni przy pracach w kontakcie z azbestem, pracodawcy i osoby kierujące  pracami powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie  z załącznikiem do rozporządzenia.

4.2.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie              informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126.).

Rozporządzenie określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres  robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  W paragrafie 6 podającym szczegółowy zakres robót budowlanych w ustępie  2 wymieniono roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych  zawierających azbest.

4.2.7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r.  w sprawie            zasobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości miejscach            występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla  środowiska           (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1439).

Rozporządzenie określa podając formę przedkładania, że informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu jako substancja stwarzające szczególne zagrożenie  dla środowiska wójt, burmistrz i prezydent miasta przekłada wojewodzie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od danych za rok 2003.

4.2.8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji,            preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym            lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 280, poz. 2771 z późn.            zm.)

Rozporządzenie zalicza azbest do substancji o działaniu rakotwórczym kategorii 1. Rozporządzenie określa sposób rejestrowania azbestu, prowadzenia prac,  pracowników zatrudnionych przy tych pracach , wzory dokumentów oraz szczegółowe warunki ochrony pracowników.

4.2.9.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w            sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 Nr 121, poz. 1206).

W rozporządzeniu określono katalog odpadów w tym odpadów niebezpiecznych wraz  ze sposobem klasyfikacji odpadów. Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od  źródła ich powstawania na 20 grup, każdej przyporządkowując podgrupy i rodzaje  odpadów wraz z kodem. Kod opatrzony gwiazdką określa odpad niebezpieczny.

Zgodnie z tym rozporządzeniem odpady zawierających azbest klasyfikowane są jako

odpady niebezpieczne z przypisanymi następującymi kodami klasyfikacyjnymi:

06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy,

06 13 04* - Odpady z przetwarzania azbestu,

10 11 81* - Odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

10 13 09* - Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo -azbestowych,

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate                    elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi                    pojemnikami  ciśnieniowymi,

16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest,

16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające azbest,

17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest,

17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

4.2.10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków              związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. z 2005 r. Nr              189, poz. 1603).

Rozporządzenie określa wykaz leków bezpłatnych związanych z chorobami  wywołanymi praca przy azbeście, sposób realizacji recept oraz tryb rozliczania przez  oddziały wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z budżetem państwa  kosztów tych leków.

4.2.11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie  leczenia              uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów  zawierających              azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 185, poz. 1920).

Rozporządzenie określa tryb kierowania na leczenie uzdrowiskowe oraz rozliczania  przez instytucje powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego kosztów z tytułu  korzystania z leczenia uzdrowiskowego przez osoby uprawnione, zdefiniowane  przedmiotowym rozporządzeniem.

4.2.12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorców             dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr             30, poz. 213).

Rozporządzenie określa wzory dokumentów stosowanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania.

Do prowadzenia ewidencji odpadów zobowiązani są posiadacze odpadów. Ewidencję prowadzi się sporządzając dwa dokumenty: kartę ewidencji odpadów oraz kartę

przekazania odpadów. Prowadzący działalność związaną tylko z transportem  odpadów nie mają obowiązku prowadzenia kart ewidencji odpadów.

5. Postępowanie z odpadami zawierającymi azbest

Warunkiem bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających  azbest i ocena jego stanu, określająca, w zależności od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania  azbestu, stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.

5.1. Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości

Zobowiązani są do:

- kontroli wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach,  urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych  miejscach zawierających azbest,

- sporządzenia i przedłożenia organowi nadzoru budowlanego oceny stanu  i dokumentacji miejsca zawierającego azbest,

- usuwania wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

- sporządzania (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stężenia azbestu, dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje

lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest,

- przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był lub jest wykorzystywany lub wyroby zawierające azbest,

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest  poprzez porządzenie spisu z natury,

- zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno – budowlanemu prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami budowlanymi,

- sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa – dot. Przedsiębiorców  lub wójtowi gminy – dot. osób fizycznych niebędącymi przedsiębiorcami corocznej aktualizacji informacji o:

- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania (załącznik nr 2) po               wcześniejszym dokonaniu oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania               wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 3),

-  wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało                zakończone (załącznik nr 4)

5.2. Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów

zawierających azbest

Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest, w tym demontaż płyt cementowo –

azbestowych jest ściśle regulowane przepisami prawnymi - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.  Nr 71, poz. 649).

Zgodnie z obowiązującym prawem prace polegające na usuwaniu lub naprawie  wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców:

- posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której  powstają odpady niebezpieczne

- posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich  prac,

- zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy usuwaniu materiałów zawierających azbest,

Wykonawca prac polegających na naprawie lub usuwaniu wyrobów zawierających  azbest z obiektów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do:

- opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania  wyrobów zawierających azbest,

- izolowanie od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon,

- ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traków komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniej niż 1 m przy stosowaniu osłon,

- umieszczeniu tablic ostrzegawczych o treści: „Uwaga zawiera azbest”, „Uwaga zagrożenie azbestem”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” zastosowanie odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu,

- codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy  zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro,

Prace muszą być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu  lub co najmniej zminimalizowanie pylenia do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu  regulowanych przepisami szczegółowymi. Zapewnienie powyższego wymaga:

-  nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem  lub demontażem i     utrzymywaniem w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

-  demontażu całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkadzania (łamanie,  kruszenie, cięcie,      szlifowanie itp.), tam gdzie jest to technicznie możliwe,

- odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy zastosowaniu  wyłącznie     narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych  w miejscowe instalacje     odciągające powietrze.

Prace przy naprawie lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest powinny być  poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu terenowemu organowi nadzoru  budowlanego.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia właścicielowi, użytkownikowi  wieczystemu lub zarządcy nieruchomości urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej  lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości  wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych  przepisów technicznych i sanitarnych.

5.3. Odpowiedzialność

Zgodnie z zapisami tytułu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby  fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów  zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie przewiduje się  odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny orzekane  na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz  odpowiedzialność administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot  korzystający ze środowiska lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu  środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi.

Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem  na środowisko mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

6. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie

Gminy Janowice Wielkie.

6.1. Określenie szacunkowej ilości azbestu

Szacunkową ilość i miejsce występowania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Janowice Wielkie pozyskano na podstawie informacji zgłoszonych do Wójta Gminy zebranych przez sołtysów wsi  od właścicieli nieruchomości na dzień  30 czerwca 2008 r . Dodatkowo zebrano informacje o ilości i miejscach występowania  azbestu na terenach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty gospodarcze. Informacje te są uaktualniane na bieżąco.

WYKAZ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Tabela nr 1. Wykaz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janowice Wielkie

| Lp. | Nazwa wyrobu zawierającego azbest | Miejsce występowania | Rodzaj budynku | Jednostka miary |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eternit falisty | Janowice Wielkie | Budynek mieszkalny | m2 | 60 |  |
|  |  |  | Budynek gospodarczy |  | 2220 |  |
| 2 | Eternit falisty | Radomierz | Budynek mieszkalny | m2 | 35 |  |
|  |  |  | Budynek gospodarczy |  | 4500 |  |
| 3 | Eternit falisty | Komarno | Budynek mieszkalny | m2 | 140 |  |
|  |  |  | Budynek gospodarczy |  | 9388 |  |
| 4 | Eternit falisty | Trzcińsko | Budynek mieszkalny | m2 | 812 |  |
|  |  |  | Budynek gospodarczy |  | 575 |  |
| 5 | Eternit falisty | Mniszków | - | m2 | - |  |
|  |  |  | Budynek gospodarczy |  | 65 |  |
| 6 | Eternit falisty | Miedzianka | - | m2 | - |  |
|  |  |  | Budynek gospodarczy |  | 40 |  |
| Razem |  |  |  |  | 17 835 |  |

Wyroby zawierające azbest niezgłoszone podczas przeprowadzania spisu : szacunkowa wartość : 5.928,40 m2, razem : 17.835 + 5.928,40 = 23 763,40 m2

Szczegółowy wykaz właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych w których występują elementy zawierające azbest jest dostępny w bazie danych w Referacie

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy Janowice Wielkie.

Po przeanalizowaniu przedłożonych sprawozdań wynika, że na trenie Gminy Janowice Wielkie dominują wyroby zawierające azbest w postaci płyt falistych azbestowo – cementowych.

Po przeliczeniu pozyskanych danych, biorąc pod uwagę, iż ok. 40 m2 płyt azbestowych daje ciężar 1 Mg na trenie Gminy Janowice Wielkie znajduje się w przybliżeniu  640 Mg wyrobów zawierających azbest.

Według orientacyjnych danych, ze względu na wysoki koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest znikoma część została usunięta w latach 2008 -2009 r. W związku z tym, iż nie prowadzono dotychczas bieżącego rejestru usuniętego azbestu, nie można

określić dokładnej ilości usuniętych wyrobów. Dopiero przyjęcie i realizacja Programu umożliwią kontrolę tego zjawiska.

6.2. Finansowe aspekty realizacji programu

Założono, ze usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie odbywać się w latach 2009 - 2030. W tym przekroju czasowym Gmina przewiduje, że możliwy będzie dziesięcioletni okres wsparcia finansowego. Wsparcie dotyczyć będzie częściowego sfinansowania kosztów: demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie odbywać się będzie ze środków z funduszy zewnętrznych (np. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Szczegółowe warunki pomocy finansowej dla osób podejmujących działania w celu usunięcia

i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest określone zostaną w odrębnym Zarządzeniu Wójta Gminy Janowice Wielkie.

Szacunkowe koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest, przy przyjęciu jednostkowych kosztów wykonania usługi wynoszącej 1700 zł brutto za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 tony płyt falistych – eternitu będzie wynosił:

640 Mg  * 1.700 zł/Mg = 1.088.000,00 zł.

Zakładając, że realizacja programu potrwa 20 lat, a rocznie usuwane będzie około 32 Mg pokryć dachowych to średni roczny koszt realizacji programu będzie wynosił:

32 Mg  *  1.700 zł/Mg = 54.400,00 zł.

Przewiduje się, że możliwe przyjęcie dziesięcioletniego wsparcia finansowego dla mieszkańców Gminy Janowice Wielkie w postaci dofinansowania odbioru, transportu

i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest spowoduje dużą intensywność usuwania

azbestu w tym okresie, co przyczyni się do stopniowego zmniejszenia ilości rocznie usuwanego azbestu w latach następnych.

7. Założenia programu

Realizacja „Programu” będzie procesem długofalowym ze względu na ograniczone możliwości finansowe zarówno samorządu jak i mieszkańców. Jego realizacja będzie zgodna

z przyjętym celem i przebiegać będzie poprzez spełnienie następujących zadań:

1. Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów

zawierających azbest, uaktualniana corocznie

Podstawą dla opracowania „Programu” był przeprowadzony spis wyrobów zawierających azbest i stworzenie bazy danych o ich lokalizacji. Baza danych uaktualniana będzie corocznie poprzez dokonywanie spisu gospodarstw domowych, budynków wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, gdzie stwierdzono występowanie wyrobów zawierających azbest oraz wykreśleniem z bazy gospodarstw, które w danym roku usunęły azbest ze swoich obiektów. Coroczna inwentaryzacja będzie przeprowadzana przy pomocy sołtysów.

2. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich

usuwania i unieszkodliwiania

System edukacji realizowany będzie poprzez utworzenie zakładki tematycznej na stronie internetowej gminy, która będzie zawierała:

- akty prawne dotyczące azbestu i wyrobów zawierających azbest,

- informacje o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą azbest,

- bieżące informacje o działaniach Gminy Janowice Wielkie podjętych w celu zlikwidowania azbestu,

- wzory wniosków na dofinansowanie odbioru i składowania odpadu,

- aktualny wykaz firm posiadających koncesje na demontaż wyrobów zawierających azbest i transport odpadów,

- wzór ankiety informacyjnej w sprawie wyrobów zawierających azbest.

3. Podjęcie działań w celu pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację

Programu

Usuwanie azbestu, a w szczególności elementów budowlanych zawierających azbest jest zadaniem bardzo kosztownym i wymagającym znacznych nakładów finansowych. Istotne jest więc pozyskanie jak największego wsparcia finansowego.

Środki na inwestycje z zakresu ochrony środowiska  mogą być pozyskane z różnych źródeł, zarówno w formie dotacji jaki i kredytów:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Banki,

- Fundacje, agencje i programy pomocowe

- Fundusze unijne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Głównym zadaniem NFOŚiGW jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalności określa Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe - dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Fundusz udziela dofinansowania w różnych formach, na cele określone w art. 409 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z rocznym planem finansowym, listą przedsięwzięć priorytetowych oraz kryterium wyboru przedsięwzięć uchwalonymi przez Radę Nadzorczą Funduszu.

WFOŚiGW w 2007 roku we Wrocławiu przystąpił do finansowania zadania związanego  z usuwaniem azbestu w ramach tematu Ochrona powierzchni ziemi.  W ramach zadania związanego  z usuwaniem azbestu będą dofinansowywane koszty demontażu, transportu i utylizacji azbestu w formie:

- dotacja     25%,

- pożyczka  75%.

Finansowanie będzie się odbywało na zasadach przyjętych przy udzielaniu kredytów i pożyczek przyjętych zgodnie z regulaminem WFOŚiGW we Wrocławiu.  Beneficjentem może być gmina.

Zasady ogólne udzielania wsparcia finansowego :

-  pożyczka lub dotacja udzielana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej,

-   udzielenie wsparcia inwestorowi następuje po przeprowadzeniu procedury przetargowej na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych,

-  w zależności od kwoty wsparcia, udzielane jest ono na podstawie uchwały Zarządu Funduszu, albo Rady Funduszu,

Fundusz współfinansuje zadania do kwoty 50% udokumentowanych kosztów; dla podmiotów, które nie odliczają podatku VAT koszt zadania jest kosztem brutto, dla pozostałych netto. Fundusz udziela dofinansowania, po zapewnieniu zbilansowania kosztów zadania i po wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar, stanowiących przychód funduszu.

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zgodnie z "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” do zadań gminy należy :

• uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w planach Gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

• współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących

zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

• przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego

narażenia na ekspozycję azbestu.

Banki

- Bank Ochrony Środowiska S.A. (www.bos.bank.pl)

- Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl)

Informacje szczegółowe dostępne są na w/w stronach  internetowych.

Fundacje, agencje i programy pomocowe.

W Polsce działa wiele instytucji publicznych i prywatnych, które wspierają działania edukacyjne, modernizacyjne i inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska. Poniżej wymieniono niektóre z nich:

Fundacja EkoFundusz  (www.ekofundusz.org.pl)

EkoFundusz wspiera finansowo udzielając bezzwrotnych dotacji a także preferencyjnych pożyczek. Dotacje uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody również projekty nie inwestycyjne. EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, a także studiów i opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  z siedzibą w Wałbrzychu  (www.darr.pl)

Usługi oferowane i realizowane na rzecz samorządu terytorialnego obejmują min :

- poszukiwanie źródeł dofinansowania projektów infrastrukturalnych realizowanych bądź planowanych na terenie gmin województwa dolnośląskiego, z wykorzystaniem zidentyfikowanych środków pomocowych oferowanych przez międzynarodowe fundusze, programy etc.,

- pomoc w przygotowaniu realizacji gminnych projektów infrastrukturalnych,

- pomoc w przygotowaniu wniosku/aplikacji celem pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów,

- pomoc gminom bądź instytucjom w przygotowaniu projektów współpracy,

- opracowywanie dokumentów, których przygotowania wymagają procedury programów pomocowych,

- wykonywanie funkcji nadzoru, kontroli, monitoringu, doradztwa i sprawozdawczości w stosunku do projektów finansowanych przez międzynarodowe lub europejskie programy lub fundusze,

- pomoc doradcza przy organizowaniu przepływów finansowych w projekcie oraz przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych i raportów merytorycznych,

- utworzenie i bieżące stosowanie standardowych formatów raportów kontrolnych dotyczących wszystkich istotnych aspektów realizacji projektów,

- pozyskiwanie i ocena raportów okresowych,

- pozyskiwanie raportów końcowych i opiniowanie zasadności dokonywania płatności dla projektów,

- sprawdzanie dokumentów finansowych będących podstawą zaliczania wydatków w ramach projektów,

- udzielanie informacji o nowych inicjatywach UE dotyczących wsparcia dla krajów stowarzyszonych,

- doradztwo w zakresie identyfikacji potrzeb instytucji lokalnych oraz kojarzenie tych potrzeb z dostępnymi środkami w ramach programów UE.

Fundusze unijne

- Narodowa Strategia Spójności 2007-2013

Określa ona priorytety wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych w latach 2007-2013. Cele jej będą realizowane poprzez Regionalne Programy Operacyjne, zarządzanych przez zarządy poszczególnych województw (jednym z nich jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Pogramy te są współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. (www.fundusze.dolnyslask.pl, a także strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl))

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)

Środki unijne przeznaczone będą na rozwój (rewitalizacja) wsi (www.fundusze.dolnyslask.pl , www.min.rol.gov.pl). Przewiduje się, że środki na usuwanie azbestu będzie można pozyskać w ramach działania osi 3 pn „Odnowa i rozwój wsi. Beneficjentami mogą być: gminy, instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa.

W momencie pozyskania funduszy z powyższych źródeł kwota przeznaczona na realizację „Programu” ulegnie zwiększeniu przyspieszając proces usuwania azbestu z terenu Gminy Janowice Wielkie.

4.  Pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym, wspólnotom             mieszkaniowym, innym posiadaczom zasobów mieszkaniowych oraz       przedsiębiorcom na wymianę pokryć dachowych oraz płyt elewacyjnych z azbestu

Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, inni posiadacze zasobów mieszkaniowych oraz przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie w postaci dotacji, kredytów i pożyczek preferencyjnych na wymianę pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. Wszyscy zainteresowani poszukiwaniem źródeł finansowania będą mogli skorzystać z pomocy i informacji udzielanych przez pracowników Urzędu Gminy Janowice Wielkie.

5. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej oraz

innych będących własnością Gminy Janowice Wielkie

Gmina Janowice Wielkie na bieżąco i w miarę możliwości finansowych w roku kalendarzowym będzie przeprowadzać oczyszczanie terenów publicznych z odpadów zawierających azbest.

6. Niedopuszczanie do powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi         azbest

Działanie realizowane będzie poprzez:

- edukację społeczną w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi azbest, co powinno wyeliminować powstawanie „dzikich” wysypisk tych odpadów,

- przeprowadzanie bieżącego monitoringu występowania „dzikich” wysypisk, a w przypadku stwierdzenia wysypisk zawierających odpady azbestowe będą one likwidowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Monitoring i ocena realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających

azbest z terenu Gminy Janowice Wielkie”

Elementem zarządzania „Programem” jest jego systematyczne monitorowanie.

W ramach działań monitoringowych określone zostaną zmiany ilości wyrobów zawierających

azbest na terenie Gminy Janowice Wielkie w kolejnych latach tj.;

· ilość zutylizowanych w danym roku odpadów zawierających azbest,

· ilość wyrobów zawierających azbest pozostałych do likwidacji.

Co 5 lat będzie przedkładany władzom gminy i mieszkańcom raport przedstawiający wyniki realizacji „Programu”.

8. Harmonogram rzeczowy realizacji zadania

Tabela nr 2. Harmonogram rzeczowy

| Lp. | Nazwa zadania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania | 2009 - 2030 |
| 2 | Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest | 2010 - 2030 |
| 3 | Podjęcie działań w celu pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu | 2010 - 2030 |
| 4 | Pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, innym posiadaczom zasobów mieszkaniowych oraz przedsiębiorcom na wymianę pokryć dachowych oraz płyt elewacyjnych z azbestu | 2010 - 2030 |
| 5. | Monitoring i ocena realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowice Wielkie” c | Co 5 lat |

# 9. Instalacje unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie  województwa dolnośląskiego

Główną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie. Odpady azbestowe mogą być deponowane jedynie na składowiskach odpadów    niebezpiecznych przeznaczonych wyłącznie do składowania odpadów azbestowych, na wydzielonych częściach składowisk odpadów niebezpiecznych oraz  na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pod warunkiem, że spełnione zostały warunki techniczne dotyczące bezpiecznego składowania odpadów azbestowych.

Na podstawie Bazy Wyrobów i Odpadów Zawierających  Azbest prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki na terenie województwa dolnośląskiego znajdują się niżej wymienione składowiska tych odpadów:

- Składowisko Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu  przy ul. Górniczej – zarządzane przez Mo-BRUK Korzenna 214, powiat nowosądecki.

Instalacja zlokalizowana jest w południowej części Wałbrzycha, w dzielnicy Podgórze na terenach przemysłowych byłej kopalni węgla kamiennego Wałbrzych. Jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych. Składowisko podzielone jest na cztery kwatery z czego kwatera nr II przeznaczona jest na składowanie odpadów zawierających azbest.

- Składowisko Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej w Godzikowicach – zarządzający Dolnośląska  Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o. Polkowice ul. Kopalniana 7.

W wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Godzikowicach przy ul. Stalowej 12 deponowane są odpady:

- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest,

- 19 03 06* odpady niebezpieczne (17 01 06, 17 09 03) zestalone w Zakładzie Przetwarzania Odpadów, Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej w Godzikowicach, gmina Oława.

W instalacji do unieszkodliwiania odpadów prowadzony jest proces ich przetwarzania z wykorzystaniem technologii zestalania i chemicznej stabilizacji z dodatkiem komponentów (utleniacze, reduktory) i wypełniaczy. W technologii tej wiąże się odpady dodając do nich w odpowiednich proporcjach wapno hydratyzowane, cement portlandzki, roztwór szkła wodnego sodowego oraz popioły lotne z elektrociepłowni.

Przeprowadzone badania nad odpadami zestalonymi wykazały, że po zastosowaniu tej technologii, następuje zmiana konsystencji i immobilizacja metali ciężkich oraz maleje rozpuszczalność zanieczyszczeń zawartych w odpadach.

Wykaz firm posiadających decyzje zezwalające na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (azbestu)  na terenie powiatu jeleniogórskiego przedstawiono w Załączniku Nr 1.

10. Wyroby zawierające azbest z terenu gminy Janowice Wielkie w           porównaniu z  innymi gminami powiatu jeleniogórskiego

Tabela 3.   Ilość masowa wyrobów azbestowych w gminach powiatu jeleniogórskiego

| Lp | GMINA | Masa wyrobów azbestowych w poszczególnych gminach [ Mg ] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | Nieruchomości prywatne | Spółdzielnie mieszkaniowe | Obiekty gminne 1) | Sektor gospodarczy |
| 1 | Janowice Wielkie | 641 | 228 | - | - | 413 |
| 2 | Jeżów Sudecki | 1325 | 1141 | - | 14 | 170 |
| 3 | Karpacz | 614 | 211 | - | 349 | 54 |
| 4 | Kowary | 506 | 212 | 52 | 228 | 14 |
| 5 | Mysłakowice | 1243 | 1209 | - | 34 | - |
| 6 | Piechowice | 449 | 155 | - | 175 | 119 |
| 7 | Podgórzyn | 1689 | 1521 | - | 7 | 161 |
| 8 | Stara Kamienica | 1224 | 986 | - | 25 | 213 |
| 9 | Szklarska Poręba | 359 | 269 | - | 77 | 13 |
| 10 | Łącznie powiat | 8050 | 5932 | 52 | 909 | 1157 |

1) - nieruchomości będące w całkowitym lub częściowym posiadaniu gminy.

* źródło :  Program usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego

Poniżej przedstawiono graficznie gminne ilości wyrobów azbestowych w podziale na obiekty osób prywatnych, gminy lub spółdzielni mieszkaniowych sumarycznie oraz zbiorczo sektor gospodarczy.  Budynki prywatne, gminne i spółdzielcze określono jako sektor mieszkaniowy. Do sektora gospodarczego zaliczono pozostałe obiekty, m.in. przemysłowe, usługowe.

Procentowy średni udział dla wszystkich gmin w podziale na obiekty prywatne (zaliczono tu jedną spółdzielnię mieszkaniowa), gminne i sektora gospodarczego przedstawiono poniżej

* źródło :  Program usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego

Załącznik Nr 1

Wykaz firm posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie powiatu jeleniogórskiego.

| Lp. | Nazwa firmy adres | Decyzja znak, data | Data ważności decyzji | Rodzaj wytwarzanych odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKOSTAR POLSKA Sp. z o.o. ul. Racławicka 15/17 53-149 Wrocław | OŚR.II-7644/10/02 05.04.2002r. | 31.12.2006r. | materiały izolacyjne (17 06 01) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu (17 09 03) |
| 2 | EKOCHEM-EKOSERWICE Sp. z o.o. ul. Kościuszki 99 90-441 Łódź | OŚR.II-7644/70/02 28.09.2001r. | 31.12.2011r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| 3 | KASTOR Tomasz Janiszeski ul. Kolonia 19B/2 67-321 Leszno Górne | OŚR.II-7644/85/02 06.02.2003r. | 31.12.2012r. | materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| 4 | SEGI-AT Sp. z o.o. ul. Baletowa 30 02-867 Warszawa | OŚR.II-7644/5/03 14.03.2003r. | 31.12.2008r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) zużyte urządzenia (16 02 12) |
| 5 | Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu CARO ul. Zamoyskiego 51 22-400 Zamość | OŚR.II-7644/75/03 06.02.2004r. | 31.01.2014r. | materiały konstrukcyjne (17 06 05) materiały izolacyjne (17 06 01) odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych (17 01 06) |

| 6 | EKO-PIK Sp. z o.o. ul. Harcerska 16 63-000 Środa Wielkopolska | OŚR.II-7644/39/03 26.06.2003r. | 30.06.2013r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | TERMOEXPORT Janusz Brzuchalski ul. Żurawia 24/7 00-515 Warszawa | OŚR.II-7644/31/03 26.06.2003r. | 30.06.2013r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| 8 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o. Reguły ul. Graniczna 6 05-816 Michałowice biuro i adres do korespondencji Chlebnia 48 05-825 Grodzisk Mazowiecki | OŚR.II-7644/22/04 08.07.2004r. | 30.06.2014r. | materiały konstrukcyjne (17 06 05) materiały izolacyjne (17 06 01) sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne (15 02 02) |
| 9 | ALGADER-HOFMAN ul. Wólczyńska 133 bud. 11B 01-919 Warszawa | OŚR.II-7644/60/03 02.12.2003r. | 30.09.2013r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| 10 | Autoryzowany Zakład Ogólnobudowlany Danuta i Piotr Gawlik ul. Kresowa 27 43-400 Cieszyn | OŚR.II-7644/51/03 26.09.2003r. | 30.09.2013r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| 11 | Spe-Bau sp. z o.o. ul. Mielecka 21/1 53-401 Wrocław | OŚR.II-7644/27/03 29.05.2003r. | 31.12.2010r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |

| 12 | Firma Usługowo-Handlowa WOD-PRZEM ul. Sokola 34 87-100 Toruń Oddział Płock ul. M. Konopnickiej 28 | OŚR.II-7644/6/03 10.03.2003r. | 31.12.2012r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | S.P.B. „SAWEX” Sp. z o.o. ul. Słowackiego 9 E 59-901 Zgorzelec | OŚR.II-7644/38/03 01.07.2003r. | 31.06.2013r. | materiały konstrukcyjne (17 06 05) materiały izolacyjne (17 06 01) |
| 14 | MTG Marian Gluza ul. Płakowicka 11 59-600 Lwówek Śląski | OŚR.II-7644/1/05 24.03.2005r. | 10.01.2015r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne (15 02 02) |
| 15 | SAVEX-2 Sp. z o.o. Jerzmanki 65 59-900 Zgorzelec | OŚR.II-7644/19/04 21.06.2004r | 20.06.2014r. | materiały konstrukcyjne (17 06 05) materiały izolacyjne (17 06 01) |
| 16 | P.P.H.U. EKO-MIX Spurek Konstanty Andrzej ul. Grabiszyńska 163 50-950 Wrocław | OŚR.II-7644/62/1/04 11.01.2005r | 31.12.2014r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| 17 | Z.U. REMAT Stanisław Polowy Oś. XXX-lecia 12/92 47-303 Krapkowice | OŚR.II-7644/44/04 29.10.2004r | 30.10.2014r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| 18 | E-PIK Usługi Ekologiczne Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 269/1 60-179 adres do korespondencji: ul. Harcerska 16 63-000 Środa Wlkp. | OŚR.II-7644/38/04 06.09.2004r | 31.08.2014r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| 19 | Przedsiębiorstwo Handlu i Usług PROMECH Mariusz Kołodziejczuk ul. Górna 3 58-500 Jelenia Góra | OŚR.II-7644/53/03 13.10.2003r | 13.10.2013r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| 20 | Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe JUKO Jerzy Szczukocki ul. Zamurowa 8 97-300 Piotrków Trybunalski | OŚR.II-7644/75/2/04/05 21.02.2005r | 31.01.2015r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| 21 | Zakład Budowlano – Instalacyjny RICARDO Ryszard Droszcz ul. Górnicza 35 59-900 Zgorzelec | OŚR.II-7644/10/2/05 21.04.2005r | 20.04.2015r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne (15 02 02) |
| 22 | ENERGE Sp. z o.o. os. Na Stoku 11/30 31-702 Kraków | OŚR.II-7644/33/05 15.09.2005r | 25.09.2015r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| 23 | Transport – Metalurgia ul. Reymonta 62 97-500 Radomsko | OŚR.II-7644/36/05 16.09.2005r | 25.09.2015r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |

| 24 | R&M plattac Sp. z o.o. ul. Kościuszki 19 63-500 Ostrzeszów | OŚR.II-7644/29/05 22.08.2005r | 22.08.2015r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Usługi Remontowo – Budowlane Roman Dębicki JENIN ul. Słoneczna 4 66-450 Bogdaniec | OŚR.II-7644/26/05 15.07.2005r | 15.07.2015r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne (15 02 02) |
| 26 | AM Trans Progres Sp. z o.o. ul. Sarmacka 7 61-616 Poznań | OŚR.II-7644/25/05 15.07.2005r | 15.07.2015r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| 27 | Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych ul. Mrozowa 9A 31-752 Kraków | OŚR.II-7644/30/05 18.07.2005r | 18.07.2015r. | okładziny hamulcowe (16 01 11) zużyte urządzenie (16 02 12) materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| 28 | EkoNaft Sp. z o.o. ul. Fabryczna 22 32-540 Trzebina | OŚR.II-7644/6/2/05 28.07.2005r | 28.07.2015r. | opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (15 01 11) |

| 29 | Sintac-Polska Sp. z o.o. siedziba: ul. Armi Krajowej 86 05-075 Wesoła adres do korespondencji: ul. Żegańska 1 04-713 Warszawa-Międzylesie | OŚR.II-7644/7/05 24.06.2005r | 24.06.2015r. | odpady z przetwarzania azbestu (06 13 05) odpady zawierające azbest (10 12 09) odpady zawierające azbest z produkcji elem. cementowo-azbestowych (10 13 12) opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (15 02 02) zużyte urządzenia zawierające wolny azbest (16 02 13) materiały izolacyjne (17 06 03) materiału konstrukcyjne (17 08 01) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | TKJ Matuszewski Ul. Por. Krzycha 5 86-300 Grudziądz | OŚR.II-7644/1/06 06.02.2006r. | 06.02.2016r. | Materiały izolacyjne zawierające azbest (17 06 01) |
| 31. | UTIL Stanisław Zasłona Ryczówek Ul. Dolna 8 32-310 Klucze | OŚR.II-7644/41/05/06 07.02.1006r. | 07.02.2016r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| 32. | ABBA-EKOMED Sp. z o.o. Ul. Moniuszki 11/13 87-100 Toruń | OŚR.II-7644/28/10/05/06 03.03.2006r. | 31.12.2015r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |

| 33. | EKOFER, Stanisław Czaj Ul. Flisaków 9 58-500 Jelenia Góra; 170601 170605 170106 150202; 100 250 250 2; OŚR.II-7644/28/06 Z dnia 23.05.2006r.; 23.05.2016; Program. | OŚR.II-7644/28/06 | 23.05.2016 | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | ALBEKO Sp. z o.o. 87-310 Kotowy Gm. Skrwilno | OŚR.II-7644/9/06 | 20.06.2016r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| 35. | EKOPROD s.c. Koskowice 72 59-241 Legnickie Pole | OŚR.II-7644/26/06 23.05.2006r. | 23.05.2006r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| 36. | HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o. Ul. Ściegiennego 262 25-116 Kielce | OŚR.II-7644/7/06 20.06.2006r. | 31.12.2015r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| 37. | AZBE , Jacek Gramera Ul. Konstruktorów 36/15 65-119 Zielona Góra | OŚR.II-7644/45/06 29.12.2006r. | 29.12.2016r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest (16 02 12) Zmieszane odpady budowlane (17 01 06) Sorbenty, tkaniny (15 02 02) |

| 38. | Regionalne Przedsiębiorstwo Budownictwa Wiejskiego ERBUD Kosinowo 21 55-110 Prusice | OŚR.II-7644/83/06 Z 22.01.2007r | 22.01.2017r | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest (16 02 12) Zmieszane odpady budowlane (17 01 06) Sorbenty, tkaniny (15 02 02) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | AK NOVA Ul. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Adres do korespondencji : Biuro Handlowe Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań | OŚR.II-7644/84/06 Z 12.02.2007r. | 12.02.2017r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) Zmieszane odpady budowlane (17 01 06) Sorbenty, tkaniny (15 02 02) |
| 40. | Albeco Szczepańska Sp.j. Ul. Sikory 27 87-500 Rypin | OŚR.II-7644/71/06 14.03.2007r. | 14.03.2017r. | Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych (10 03 09*) materiały izolacyjne (17 06 01) Inne materiały izolacyjne (17 06 03*) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |
| 41. | Jacek Sroka Ul.Zuchów 10 63-500 Ostrzeszów | OŚR.II-7644/70/06 17.04.2007r. | 17.04.2017r. | materiały izolacyjne (17 06 01) materiały konstrukcyjne (17 06 05) |

Załącznik Nr 2

Urząd Gminy Janowice Wielkie

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie

ANKIETA

informacyjna w sprawie wyrobów zawierających azbest

1. Miejsce, adres

..........................................................................................................................................

2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):

a) osoba prawna - nazwa, adres

..........................................................................................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres

…………………………………………….......................................................... ………

3. Tytuł własności ................................................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu 2) ...................................................................................................

5. Ilość (m2, tony) 3) ..............................................................................................................

6. Przydatność do dalszej eksploatacji 4) ...............................................................................

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu 5).............................................................

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i  substancji        ........................................................................................................ …………

8. Inne istotne informacje o wyrobach6)...............................................................................

..............................

(podpis)

Data

....................

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr

1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania

oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5) Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia

wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

Załącznik nr 3

OCENA

Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów

zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

.........................................................................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

............................................................................................................................................

Pomieszczenie: ............................................................................................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu 1) ..............................................................................................................

Ilość wyrobów (m2, tony) 2) ........................................................................................................

| Grupa/ Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I Sposób zastosowania azbestu |  |  |  |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2 | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (Ciężar obj. < 1000 kg/m3) |  | 25 |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II Rodzaj azbestu |  |  |  |
| 5 | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6 | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |
| III Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |  |
| 7 | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8 | Mocna struktura włókien, lecz bez/ lub z niewystarczająco gęstą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 9 | Pomalowana, gęsta powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| IV Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |  |
| 10 | Duże uszkodzenia |  | 30 *) |
| 11 | Małe uszkodzenia |  | 10 *) |
| 12 | Brak |  | 0 |
| V Możliwość uszkodzenia powierzchni |  |  |  |
| 13 | Wyrób jest przedmiotem jakiś prac |  | 15 |
| 14 | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wys. 2 m)_ |  | 10 |
| 15 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17 | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18 | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 19 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |  |
| 20 | Regularnie przez dzieci, młodzież i sportowców |  | 35 |
| 21 | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22 | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23 | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII Usytuowanie wyrobu |  |  |  |
| 24 | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25 | Za zawieszonym nieszczelnym sufitem, lub innym pokryciem |  | 25 |
| 26 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

A. Suma punktów oceny ................................

B. Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 65 i więcej punktów

C. Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) powySej 35 do 60 punktów

D. Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów

*) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni większej niż

3 % powierzchni wyrobu

**) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej

niż 3 % powierzchni wyrobu

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna,

podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i

stopień pilności.

...................................................                                               ………………………………

Oceniający nazwisko i imię                                                         Właściciel / Zarządca

...................................................

Adres

data ...............................................

- według grup wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym;

- zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym

Załącznik Nr 4

Urząd Gminy Janowice Wielkie

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Kolejowa 2,  58-520 Janowice Wielkie

ANKIETA

informacyjna w sprawie wyrobów zawierających azbest 1), których wykorzystywanie

zostało zakończone

1. Miejsce, adres

……………………… .......................................................................................................

2. Właściciel/zarządca*):

a) osoba prawna - nazwa, adres,

.....................................................................................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres

.....................................................................................................................................

3. Tytuł własności ............................................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu 2) ..............................................................................................

5. Ilość (m2, tony) 3) .........................................................................................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ............................................................

7. Planowane usunięcia wyrobów: ..................................................................................

a) sposób ......................................................................................................................

b) przez kogo ...............................................................................................................

c) termin ......................................................................................................................

8. Inne istotne informacje 4) .............................................................................................

................................

(podpis)

Data

...............……………..

________

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

Załącznik Nr 5

WZÓR

OZNAKOWANIA INSTALACJI, URZĄDZEŃ LUB POMIESZCZEŃ

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST LUB WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST

Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania powinny być oznakowane

w następujący sposób:

a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno posiadać wymiary: co najmniej 5 cm

wysokości (H) i 2,5 cm szerokości,

b) oznakowanie powinno składać się z dwóch części:

- części górnej (h1 = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,

- części dolnej (h2 = 60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym

kolorze na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny,

c) jeśli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot "zawiera azbest" powinien

być zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".

Wykorzystane materiały

1.   Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium

Polski – przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002 r.,

2.   Obowiązujące akty prawne dotyczące azbestu oraz ochrony przed jego szkodliwością,

3.   Program Ochrony Środowiska dla  Gminy Janowice Wielkie, czerwiec 2006 r.,

4.   Plan Gospodarki Odpadami dla  Gminy Janowice Wielkie, czerwiec 2006 r.,

5.   Program usuwania azbestu z terenu powiatu jeleniogórskiego, grudzień 2007 r.

7.   Wybrane materiały i informacje ze strony internetowej www.recykling.pl

8.   Wybrane materiały i informacje ze strony internetowej www.zporr.pl

9.   Wybrane materiały i informacje ze strony internetowej www.e-azbest.pl

10. Wybrane materiały i informacje ze strony internetowej www.funduszestrukturalne.gov.pl