CADprojekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 75 721 55 25

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4/4

| Nazwa inwestycji: | ODBUDOWA USZKODZONEJ W WYNIKU POWODZI DROGI GMINNEJ W RADOMIERZU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres inwestycji: | Dz. nr 456/1, 439, 443, 472, 465/2, 493, 488 Radomierz, gmina Janowice Wielkie. |  |  |  |
| Inwestor: | Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice Wielkie |  |  |  |
| Projektant: | mgr inż. Robert Wieczorkowski |  |  |  |
|  | Upr. nr 294/00/DOW; DOŚ/BO/0126/01 |  |  |  |
|  | Projekt sporządzono we wrześniu 2012r. |  |  |  |

1.DANE OGÓLNE

| 1.1. | Rodzaj i przeznaczenie obiektu | : | ODBUDOWA USZKODZONEJ W WYNIKU POWODZI DROGI GMINNEJ W RADOMIERZU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Inwestor | : | Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice Wielkie |
| 1.3. | Adres inwestycji | : | Dz. nr 456/1, 439, 443, 472, 465/2, 493, 488 w Radomierzu gmina Janowice Wielkie. |
| 1.4. | Projekt sporządzono | : | Wrzesień 2012 |

2. NAZWY I KODY

CPV45233226-9 Drogi dojazdowe

CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

3. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont drogi w Radomierzu pomiędzy nr 110 a 69 na działkach nr 456/1, 439, 443, 472, 465/2, 493, 488:

- rozbiórka istniejącej drogi – uszkodzona nawierzchnia i podbudowa

- wzmocnienie istniejącego gruntu rodzimego pod jezdnią warstwą betonu C12/15.

- wykonanie nowej podbudowy z kamienia łamanego

- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 6 + 4 (SMA)

- wykonanie nowych krawężników

- wykonanie nowych poboczy

- wykonanie nowych nawierzchni zjazdów wraz z podbudową i przepustami.

- remont i wzmocnienie istniejącego rowu

4. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

Zaprojektowano wykonanie remontu drogi o długości 1,527 km o szerokości jezdni 3,0m, lokalnie porzeżonej do 5,5m (przy końcu remontowanego odcinka)  Przewidziano 36 zjazdów (w miejscach istniejących zjazdów) do przyległych posesji i 4 rozjazdy o konstrukcji podbudowy i nawierzchni betonowej.

Poszczególne projektowane elementy w planie zostały zaprojektowane bez zmiany osi drogi według istniejącego przebiegu.

Przekrój normalny.

Przekrój normalny obrazujący wszystkie niezbędne elementy konstrukcji jezdni. Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano dla kategorii obciążenia ruchem KR2.

Przyjęto następujące warstwy jezdni:

- warstwa ścieralna gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA

- warstwa wiążąca gr. 6 cm z betonu asf. 0/20 mm

- podbudowa kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

- podbudowa kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 15 cm

- warstwa betonu C12/15  (B15) gr. 15cm.

Jezdnia o szerokości 3,0m. Spadek jezdni poprzeczny daszkowy 2% na prostej, przekrój szlakowy. Jezdnia obramowana krawężnikiem na płask lub ciekiem betonowym układanymi na warstwie betonu  C12/15  (B15) gr. 15cm. Wykonać pobocze o szerokości 0,5m z mieszanki optymalnej w miejscach oznaczonych na PZT.

Przekrój podłużny.

Przekrój podłużny nawiązuje do istniejącego poziomu terenu, tak by zminimalizować roboty ziemne. Za poziom 0,00 należy przyjąć istniejący poziom drogi w miejscu aktualnie prowadzonych robót.

Zjazdy i przepusty drogowe.

Przewidziano zjazdy w miejscach istniejących zjazdów. Zjazdy o szerokości 3,0m i promieniu R=2,0m. Przepusty wykonać z rury wibrobetonowej fi 400 fi 600 i fi 800, osadzonej na końcach w przyczółkach żelbetowych. Rury posadowić na betonie C16/20  (B20) gr. 15cm, wykonać przykrycie min.15cm rury betonem  C16/20  (B20) do poziomu podbudowy betonowej drogi asfaltowej. Przyczółki żelbetowe wykonać jako jednolite bloki betonowe o wymiarach 200x200cm z marki C25/30 XF2  (B30) gr. 25cm zbrojone siatką Q524 AIIIN w dwóch warstwach (#10 150x150).

Odwodnienie.

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe realizowane przez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącego, remontowanego rowu. W miejscach zaznaczonych na PZT wykonać odwodnienie liniowe w postaci cieków z koryt betonowych o wymiarach 50x40x15. Koryta układać zgodnie z przekrojem B-B.

Remont rowu odwadniającego.

Rów po oczyszczeniu z roślin i reprofilacji wykładać betonowymi płytami ażurowymi. Dno rowu wzmocnić ławą 30x20cm z betonu C16/20  (B20), która jednocześnie stanowić będzie podparcie dla płyt ażurowych. Rów przy przepustach, na odcinkach ~120cm w górę i w dół rowu, wzmocnić okładając dno i ściany rowu kostką granitową 15x15cm na warstwie betonu C16/20 (B20) gr 20cm.

Mur oporowy.

Projektuje się mury oporowe z kamienia granitowego, na zaprawie cementowej. Grubość ścian ~40cm. Wysokość ścian 2-3,5m - dostosować do warunków terenowych. Mur posadowić 0,9m ppt na fundamencie betonowym 50x50 wykonanym z betonu  C16/20 (B20). Mur murować do wysokości 0,5m ponad teren. Koronę muru zabezpieczyć barierą o wysokości 1,10m wykonaną z rury stalowej Φ40x4. Barierę malować zestawem farb olejnych ogólnego stosowania w kolorze czarno-żółtym.

5. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Długość drogi: 1525,86m

Obszar drogi:  4454,3 m

Obszar jezdni asfaltowej: 5036,45 m

Długość proj. krawężników: 2169,01 m

Długość korytek odwadniających: 556,36 m

Długość muru oporowego 24,4mb

Rowy odwadniające do odtworzenia 152,5mb

Ilość proj. do wymiany przepustów ∅300: 4 szt. L=27,0mb

Ilość proj. do wymiany przepustów ∅400: 5 szt. L=28,9mb

Ilość proj. do wymiany przepustów ∅600: 5 szt. L=59,6mb

Ilość proj. do wymiany przepustów ∅800: 3 szt. L=29,3mb

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Brak wymagań szczególnych. Należy zastosować odpowiednie normy budowlane.

Opracował:

Lubań, wrzesień 2012					            Robert Wieczorkowski