CADprojekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 75 721 55 25

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4/4

Oświadczenie projektanta

Projektanci oświadczają, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca – Prawo Budowlane.

| Nazwa inwestycji: | ODBUDOWA USZKODZONEJ W WYNIKU POWODZI DROGI GMINNEJ W TRZCIŃSKU. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres inwestycji: | Dz. nr 393, Trzcińsko, gmina Janowice Wielkie. |  |  |  |
| Inwestor: | Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice Wielkie |  |  |  |
| Projektant: | mgr inż. Robert Wieczorkowski |  |  |  |
|  | Upr. nr 294/00/DOW; DOŚ/BO/0126/01 |  |  |  |
|  | Projekt sporządzono w październiku 2012r. |  |  |  |

1.DANE OGÓLNE

| 1.1. | Rodzaj i przeznaczenie obiektu | : | ODBUDOWA USZKODZONEJ W WYNIKU POWODZI DROGI GMINNEJ W TRZCIŃSKU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Inwestor | : | Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice Wielkie |
| 1.3. | Adres inwestycji | : | Dz. nr 393, Trzcińsko, gmina Janowice Wielkie. |
| 1.4. | Projekt sporządzono | : | Październik 2012 |

2. NAZWY I KODY

CPV45233226-9 Drogi dojazdowe

CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Remont drogi w Trzcińsku na działce nr 393:

- rozbiórka istniejącej drogi, lokalne wzmocnienie istniejącej podbudowy kamiennej – uszkodzona nawierzchnia i podbudowa

- wykonanie nowej podbudowy z kamienia łamanego

- wykonanie podbudowy z mieszanki  bitumicznej

- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 6 + 4

- wykonanie nowych nawierzchni zjazdów wraz z podbudową i przepustami.

- Wykonanie barier energochłonnych

4. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

Zaprojektowano wykonanie remontu drogi o długości 1,530km o szerokości jezdni 3,0m i zwężonej w środkowej części do 2,6m.  Przewidziano 14 zjazdów (w miejscach istniejących zjazdów) do przyległych posesji i 2 rozjazdy o konstrukcji podbudowy i nawierzchni betonowej.

Poszczególne projektowane elementy w planie zostały zaprojektowane bez zmiany osi drogi według istniejącego przebiegu.

Przekrój normalny.

Przekrój normalny obrazujący wszystkie niezbędne elementy konstrukcji jezdni. Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano dla kategorii obciążenia ruchem KR2.

Przyjęto następujące warstwy jezdni:

- warstwa ścieralna gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej

- warstwa wiążąca gr. 6 cm z betonu asf. 0/20 mm

- podbudowa z mieszanki bitumicznej gr. 9 cm.

- podbudowa kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego gr. ~15cm

Jezdnia o szerokości średnio 3,0m. Spadek jezdni poprzeczny daszkowy 2% na prostej, przekrój szlakowy. Jezdnia obramowana krawężnikiem na płask lub ciekiem betonowym układanymi na warstwie betonu  C12/15  (B15) gr. 15cm. Wykonać pobocze o szerokości 0,5m z mieszanki optymalnej w miejscach oznaczonych na PZT.

Przekrój podłużny.

Przekrój podłużny nawiązuje do istniejącego poziomu terenu, tak by zminimalizować roboty ziemne. Za poziom 0,00 należy przyjąć istniejący poziom drogi w miejscu aktualnie prowadzonych robót.

Zjazdy i przepusty drogowe.

Przewidziano zjazdy w miejscach istniejących zjazdów. Zjazdy o szerokości 3,0m i promieniu R=2,0m. Przepusty wykonać z rury wibrobetonowej fi 400 fi 600 i fi 800, osadzonej na końcach w przyczółkach żelbetowych. Rury posadowić na betonie C16/20  (B20) gr. 15cm, wykonać przykrycie min.15cm rury betonem  C16/20  (B20) do poziomu podbudowy betonowej drogi asfaltowej. Przyczółki żelbetowe wykonać jako jednolite bloki betonowe o wymiarach 200x200cm z marki C25/30 XF2  (B30) gr. 25cm zbrojone siatką Q524 AIIIN w dwóch warstwach (#10 150x150).

Odwodnienie.

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe realizowane przez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącego, remontowanego rowu. W miejscach zaznaczonych na PZT wykonać odwodnienie liniowe w postaci cieków z koryt betonowych o wymiarach 50x40x15. Koryta układać zgodnie z przekrojem B-B.

Bariera energochłonna.

Projektuje się barierę energochłonną przy krawędzi stromej skarpy nad rzeką Bóbr. Bariera typu SP-05 ze słupkiem co 2m.

Stal: S235JR według EN 10025-2

Cynkowanie ogniowe:

• metodą zanurzeniową wg EN ISO 1461

• metodą ciągłą wg EN 10346

Śruby według EN ISO 898-1

• M 16x25 zgodnie z WT/DP-299; klasa 4.6

• M 16x40 zgodnie z WT/DP-299; klasa 4.6

Nakrętki według EN ISO 4032

Podkładki według EN ISO 7091

Momenty dokręcające:

• M 16 - T = 70 ± 10 [Nm]

Masa systemu:

• 18,8 [kg/mb]

Opracował:

Robert Wieczorkowski

Lubań, wrzesień 2012