CADprojekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 75 721 55 25

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

4/4

Oświadczenie projektanta

Projektanci oświadczają, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca – Prawo Budowlane.

| Nazwa inwestycji: | ODBUDOWA USZKODZONEJ W WYNIKU POWODZI DROGI GMINNEJ W TRZCIŃSKU. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres inwestycji: | Dz. nr 393, Trzcińsko, gmina Janowice Wielkie. |  |  |  |
| Inwestor: | Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice Wielkie |  |  |  |
| Projektant: | mgr inż. Robert Wieczorkowski |  |  |  |
|  | Upr. nr 294/00/DOW; DOŚ/BO/0126/01 |  |  |  |
|  | Projekt sporządzono w październiku 2012r. |  |  |  |

1.DANE OGÓLNE

| 1.1. | Rodzaj i przeznaczenie obiektu | : | ODBUDOWA USZKODZONEJ W WYNIKU POWODZI DROGI GMINNEJ W TRZCIŃSKU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Inwestor | : | Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice Wielkie |
| 1.3. | Adres inwestycji | : | Dz. nr 393, Trzcińsko, gmina Janowice Wielkie. |
| 1.4. | Projekt sporządzono | : | Październik 2012 |

2. NAZWY I KODY

CPV45233226-9 Drogi dojazdowe

CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Remont drogi w Trzcińsku na działce nr 393:

- rozbiórka istniejącej drogi, lokalne wzmocnienie istniejącej podbudowy kamiennej – uszkodzona nawierzchnia i podbudowa

- wykonanie nowej podbudowy z kamienia łamanego

- wykonanie podbudowy z mieszanki  bitumicznej

- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 6 + 4

- wykonanie nowych nawierzchni zjazdów wraz z podbudową i przepustami.

- Wykonanie barier energochłonnych

4. OPIS ZAMIERZENIA.

Zaprojektowano wykonanie remontu drogi o długości 1,530km o szerokości jezdni 3,0m i zwężonej w środkowej części do 2,6m.  Przewidziano 14 zjazdów (w miejscach istniejących zjazdów) do przyległych posesji i 2 rozjazdy o konstrukcji podbudowy i nawierzchni betonowej.

Poszczególne projektowane elementy w planie zostały zaprojektowane bez zmiany osi drogi według istniejącego przebiegu.

Podstawowe parametry :

- klasa L - lokalna

- Vp - prędkość projektowa 50 km/h

- przekrój szlakowy

- szerokość jezdni 3,0 m

- kategoria ruchu KR 2

Przekrój normalny.

Przekrój normalny obrazujący wszystkie niezbędne elementy konstrukcji jezdni. Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano dla kategorii obciążenia ruchem KR2.

Przyjęto następujące warstwy jezdni:

- warstwa ścieralna gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej

- warstwa wiążąca gr. 6 cm z betonu asf. 0/20 mm

- podbudowa z mieszanki bitumicznej gr. 9 cm.

- podbudowa kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego gr. ~15cm

Jezdnia o szerokości średnio 3,0m. Spadek jezdni poprzeczny daszkowy 2% na prostej, przekrój szlakowy. Jezdnia obramowana krawężnikiem na płask lub ciekiem betonowym układanymi na warstwie betonu  C12/15  (B15) gr. 15cm.

Przekrój podłużny.

Przekrój podłużny nawiązuje do istniejącego poziomu terenu, tak by zminimalizować roboty ziemne. Za poziom 0,00 należy przyjąć istniejący poziom drogi w miejscu aktualnie prowadzonych robót.

Zjazdy i przepusty drogowe.

Przewidziano zjazdy w miejscach istniejących zjazdów. Zjazdy o szerokości 3,0m i promieniu R=2,0m. Przepusty wykonać z rury wibrobetonowej fi 400 fi 600 i fi 800, osadzonej na końcach w przyczółkach żelbetowych. Rury posadowić na betonie C16/20  (B20) gr. 15cm, wykonać przykrycie min.15cm rury betonem  C16/20  (B20) do poziomu podbudowy betonowej drogi asfaltowej. Przyczółki żelbetowe wykonać jako jednolite bloki betonowe o wymiarach 200x200cm z marki C25/30 XF2  (B30) gr. 25cm zbrojone siatką Q524 AIIIN w dwóch warstwach (#10 150x150).

Odwodnienie.

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe realizowane przez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącego, remontowanego rowu. W miejscach zaznaczonych na PZT wykonać odwodnienie liniowe w postaci cieków z koryt betonowych o wymiarach 50x40x15. Koryta układać zgodnie z przekrojem B-B.

Bariera energochłonna.

Projektuje się barierę energochłonną przy krawędzi stromej skarpy nad rzeką Bóbr. Bariera typu SP-05 ze słupkiem co 2m.

Stal: S235JR według EN 10025-2

Cynkowanie ogniowe:

• metodą zanurzeniową wg EN ISO 1461

• metodą ciągłą wg EN 10346

Śruby według EN ISO 898-1

• M 16x25 zgodnie z WT/DP-299; klasa 4.6

• M 16x40 zgodnie z WT/DP-299; klasa 4.6

Nakrętki według EN ISO 4032

Podkładki według EN ISO 7091

Momenty dokręcające:

• M 16 - T = 70 ± 10 [Nm]

Masa systemu:

• 18,8 [kg/mb]

5. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Długość drogi: 1529,78 m

Obszar jezdni asfaltowej: 4537,06 m

Długość korytek odwadniających: 290,00 m

Długość barier energochłonnych: 218,10 m

Ilość proj. do wymiany przepustów ∅300: 4 szt. L=43,4mb

Ilość proj. do wymiany przepustów ∅600: 3 szt. L=18,5mb

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Brak wymagań szczególnych. Należy zastosować odpowiednie normy budowlane.

Opracował:

Robert Wieczorkowski

Lubań, wrzesień 2012